L 3406 VRG

| Technische attributen. Max. slijpschijf-Ø; 125 mm. Max. polijstmiddel-Ø; 160 mm. Onbelast toerental; 2100-7500 /min. Opgenomen vermogen; 1400 Watt. Afgegeven vermogen; 880 Watt. Gereedschapsopname; M 14. Gewicht; 2,2 kg. Basisuitrusting. 1 slijpbeschermkap 125 Ø; 274.658. 1 SoftVib-handgreep; 316.857. 1 spanflens. 1 FixTec-snelspanmoer M 14; 313.459. |
| --- |
| ## 1400 Watt haakse slijper met regelbaar toerental,125 mm - VR microprocessor-elektronika: keuze van het toerental,toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, heropstartbeveiligingna stroompanne, overbelastingsbeveiliging entemperatuurbeveiliging - Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling - Schakelaar: met aan-/uitschakelblokkering - Lichte, ergonomische vorm met slanke greep - Universele machine met stabiel regelbaar toerental voor schuren,slijpen en polijsten. Voor lak adviseren wij de PE 14-3 125 - SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping - Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap - Asvergrendeling - Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V |  |