VCE 45 L AC

| Technische attributen |
| --- |
| Opgenomen vermogen P. max. | 1380 Watt |
| Max. volumedebiet | 3660 l/min |
| Max. onderdruk | 23000 Pa |
| Filteroppervlak | 6150 cm² |
| Kuipinhoud | 43 l |
| Vulhoeveelheid vloeistof | 30 l |
| Stopcontact | 100-2200 Watt |
| Afmeting (L x B x H) | 520 x 380 x 695 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |

| Basisuitrusting |
| --- |
| Anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. secundaire luchtregeling en adapter SAD-C D25-32AS |  |
| 1 waaierfilter klasse M | 337.692 |
| 1 filterzak | 1 stuk uit 340.758 |
| 1 PP afvalzak | 1 stuk uit 340.766 |

## Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 43 l, klasse L

- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat

- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht

- Door het gebruik van een waaierfilter kan de inhoud van de ton volledig aangewend worden voor het opzuigen van stof en vuil

- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole

- Met stekkerdoos en elektronische aan-/uitschakelaar

- Aanloopvertraging vermijdt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang

- Regelbare zuigkracht

- De complete anti-statische uitrusting voorkomt statische electriciteit aan zuigslang

- Opbergmogelijkheid voor werktuigen op de bovenzijde van de stofzuiger en aan de achterzijde voor zuigmonden en zuigbuizen

- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkbare stuurwielen

- Aanbeveling: filterzak gebruiken indien automatische filterreiniging is uitgeschakeld en een afvalzak indien automatische filterreiniging is aangeschakeld

- Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %