WST 700 VV Plus

| Technische attributen. Opgenomen vermogen; 710 Watt. Afgegeven vermogen; 420 Watt. Onbelast toerental; 1100-1700 /min. Onbelast toerental hoekschuurder; 3300-5100 /min. Afmeting in mm; 1330-1730. Gewicht; 4,8 kg. Basisuitrusting. driehoek schuurkop; 388.289. ronde schuurkop met velcro-steunschijf supersoft; 350.346. velcro-schuurpapier, rond, 1 x P 60, 80, 100, 220. velcro-schuurpapier Select, driehoek, 1 x P 60, 80, 100, 220; 1 stuk van 348.570. 1 inbussleutel, SW 5. anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger; 354.953. Transportkoffer; 1 stuk. |
| --- |
| ## Vario-Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond - VV-elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel - Met unieke telescooptechniek past de Vario-Giraffe® zich aan uw wensen aan. Lengte instelbaar van 1330 mm - 1730 mm. Open de telescoop-vergrendeling, greep uittrekken en vergrendeling sluiten. Handgreep 360° draaibaar - Eenvoudige klemhendel voor de telescopische stang - Ergonomische vorm met veel posities voor moeiteloos werken. De motor bevindt zich altijd tussen twee grepen in voor een perfecte balans - Uitgerust met verwisselbare koppen die men met een eenvoudige klik kan bevestigen en verwijderen - Inclusief driehoek schuurkop. Deze is optimaal geschikt voor het werken in hoeken en kanten. Door de excentrische beweging van de schuurkoppen wordt het schuurmiddel direct tot tegen de kant gebracht - Schuurpapier met velcro-bevestiging - De cardanische lagering van de schuurkop past zich aan elke glooiing en hoek aan. - Stofafzuigsysteem: met vuilring op de beschermkap, flexibele zuigslang van slijpkop tot aan de doorvoerbuis. Aan achterzijde doorvoerbuis een aansluitmogelijkheid voor de FLEX industriestofzuiger - De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier (rond) door 10 gaten voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij en gezond werken - De borstelkrans is gedempt gelagerd, daardoor past de ronde schuurkop zich perfect aan op oneffen oppervlakken. Dit geeft een zachte aanzet op het oppervlak en garandeert een perfecte stofafzuiging - Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden - Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V |  |